Pascal Terminalprogramm TERM V10.40 Ausgabedatum: 12.09.97

==========================================================

Das Terminalprogramm TERM hat sich seit den ersten Einspielungen von einem

Demoprogramm fuer die ebenfalls eingespielte V24-RS232-Funktionsbibliothek

zu einem einfach zu bedienenden Terminalprogramm fuer Einsteiger und als

Terminalprogramm fuer schnelle Testzwecke entwickelt.

Der Funktionsumfang von TERM umfasst in der vorliegenden Version:

- Terminalprogramm fuer TNCs

- RTTY-Terminalprogramm fuer RTTY-Modems

- Terminalprogramm fuer den PC-Firmwaretreiber TFPCX mit Standardmodem

ohne TNC

Das Programm ist besonders fuer Einsteiger geeignet, da es die wichtigsten

Funktionen bei einem ueberschaubaren Befehlssatz zur Verfuegung stellt.

Trotz der einfachen Bedienbarkeit werden speziell amateurfunkspezifische

Entwicklungen wie TNC-Multiplexer oder die genannten Firmwaretreiber von

TERM unterstuetzt.

Installation

------------

Die Installation ist sehr einfach. Ein Verzeichnis auf Festplatte oder Disket-

te anlegen (kann bei Diskette auch das Rootdirectory sein). TERM.EXE, TERM.DOC

in das Verzeichnis fuer TERM kopieren und TERM.EXE aufrufen.

Beim Start meckert TERM das Fehlen seiner Konfigurationsdatei an und stellt

danach Standardbetriebsparameter ein.

Danach geht man mit ALT-P in das Konfigurationsmenue von TERM und ueberprueft

die verwendete Schnittstelle (COM1-4) und die Betriebsparameter (Baudrate,

Bitzahl, Stopbits, Paritaet usw.) und speichert diese ab.

Um TERM spaeter aus beliebigem Verzeichnis aufrufen zu koennen muss das TERM-

Verzeichnis in die DOS PATH-Liste mit dem PATH-Befehl aufgenommen werden.

Bildschirmfarbeneinstellung von TERM

------------------------------------

Beim Start vom TERM ohne Konfigurationsdatei stellt TERM Standardfarben ein,

die abhaengig ob eine Monochrombildschirmkarte oder eine Farbgrafikkarte im

PC installiert ist automatisch eingestellt werden.

Durch eine Umgebungsvariable TERMMONO=1 koennen Laptopbenutzer deren LCD eine

Farbgrafikkarte emuliert oder Benutzer von Graustufenbildschirmen an Farbgra-

fikkarten vor dem erstmaligen TERM-Aufruf die wesentlich besser sichtbaren

Monochromzeichenattribute einstellen. Die Einstellung der Umgebungsvariable

erfolgt vor dem TERM-Aufruf mit SET TERMMONO=1 .

Im Konfigurationsmenue koennen dann die in TERM verwendeten Farben durch neue

Attributbytezuweisungen individuell geaendert werden.

Betrieb mit COM3 und COM4

-------------------------

TERM erlaubt den Betrieb mit max. 4 einstellbaren Schnittstellen. Diese sind

in TERM vordefiniert. Im Parametereinstellmenue (ALT-P) koennen fuer jeden

COMx Basisadresse, IRQ und der Korrekturfaktor fuer COM-Karten mit erhoehter

UART-Taktfrequenz individuell eingestellt werden.

Diese Daten werden in der Konfigurationsdatei TERM.CFG abgelegt.

Betrieb mit DL1MEN's TFPCR oder DG0FT's TFPCX Firmwaretreibern

--------------------------------------------------------------

Optional wird durch einen Pseudo COM-Port COM5 der Betrieb mit den residenten

Firmwaretreibern von DL1MEN (TFPCR) oder DG0FT (TFPCX) unterstuetzt.

Betrieb mit Schnittstellenmultiplexern z.B. TNCIO-Karte

-------------------------------------------------------

Ohne Handshake und bei Softwarehandshake ist es moeglich ueber die in diesen

Handshakebetriebsarten freien Hardwarehandshakeleitungen RTS und DTR gezielt

einen TNC an einem RS232-Multiplexer z.B. einer TNCIO-Karte auszuwaehlen.

Kommandos

---------

ALT-H  Kurzinformation

----------------------

Das wichtigste ist wohl ALT-H fuer eine Uebersicht der nachfolgend beschriebe-

nen ALT-Befehle und Funktionstastenbefehle sowie den zwei fuer die CCITT Nr.2

Ebenenumschaltung zweckentfremdeten Asciizeichen ">" und "<".

ALT-B  BREAK senden

-------------------

ALT-B versetzt die Schnittstelle in den BREAK-Status. Dies ist ein Signal-

Interrupt der von der Gegenstation erkannt wird.

(Die TAPR-Software nutzt diesen und schaltet nach BREAK in den Kommandomodus.)

ALT-P  Menue fuer die Konfiguration von TERM

--------------------------------------------

Im ALT-P-Menue koennen durch Betaetigung der Buchstaben a..u die Betriebspara-

meter von TERM in einer Menuezeile eingestellt werden. Die Parameter sind in 7

Gruppen geordnet. Die eingestellten Parameter koennen in der Konfigurationsda-

tei gespeichert werden.

Menuepunkte a-f: Definition von COM-Hardware und Schnittstellenmultiplexer

In diesen Menuepunkten werden die Basisadressen, IRQs und Serial Clock

Faktoren der COM-Ports COM1-COM4 festgelegt, der aktive COM-Port wird

eingestellt und die Datenmasken und Standardeinstellung des TNC-Multiplexer

vorgenommen.

a =Basisadresse, IRQ und Serial Clock Factor fuer COM1

b =                      "                   fuer COM2

c =                      "                   fuer COM3

d =                      "                   fuer COM4

e = aktive Arbeitsschnittstelle COM1-4

f = Einstellungen fuer TNC-Multiplexer

Menuepunkte g-m: Betriebsarten- und Parametereinstellung der aktiven Schnitt-

stelle COM1-COM4

In diesem Menuepunkt koennen die Parameter fuer die serielle Schnittstelle

eingegeben werden. Aus diesen Parametern werden auch die Betriebsarten PR-

Terminalprogramm und RTTY-Betrieb in Ascii oder Baudot abgeleitet.

g =Baudrate                (1-921600 oder #.###,##.##,###.# fuer RTTY)

h =Wortlaenge              (5-8)

i =Paritaet                (g,u,k Gerade, Ungerade, Keine Paritaet)

j =Stopbit                 (1,2 2 =1.5 bei 5 Bit Wortlaenge)

k =Handshake, bei Hardware (K,H,S Keine, Hardware, Software)

Hardwaresteuerung       (1=RTS/DTR=1, 2=DTR/RTS=1, 3=RTS+DTR)

l =Duplexmodus             (V,H   Vollduplex, Halbduplex)

m =16550: Zeichen im FIFO  (0=16450 Modus ohne FIFOs. Im 16550 Modus)

bis Interrupt    (1, 4, 8 und 14 Zeichen bis zum Interrupt)

Menuepunkte n-q: Bildschirmeinstellungen

In diesem Menuepunkt sind spezielle Bildschirm(karten)anpassungen moeglich.

n =Farbattibute            (Einstellung der 5 TERM Farbarrtibutwerte)

o =EGA/VGA                 (j/n  j=43/50 Zeilen bei EGA/VGA n=25 Zeilen)

p =BIOS/RAM                (R,B  R=Direktausgabe Videoram B=BIOS-Ausgabe)

q =CGAWrite                (j/n  j=Strahlruecklaufabfrage n=keine Abfrage)

Menuepunkt n erlaubt die Einstellung der 5 verschiedenen TERM-Farben fuer

Sendedaten, Empfangsdaten, Statuszeile, Normale Meldungen mit Meldefenster-

rahmen und Hervorgehobene Meldungen.

Menuepunkt o erlaubt die Einstellung eines 8x8 Zeichensatzes bei EGA und VGA-

Bildschirmkarten. Bei dieser Zeichensatzmatrix stellt die EGA 43 Bildschirm-

zeilen und die VGA 50 Bildschirnzeilen dar, womit wesentlich mehr Daten auf

den Bildschirm passen.

Die Einstellung j wird bei CGA oder monochromen Bildschirmkarten ignoriert.

Menuepunkt p erlaubt bei aelteren Laptops den einwandfreien Betrieb wenn das

LCD nicht videokartenramkompatibel ist.

Menuepunkt q erlaubt die Aktivierung einer Flimmerunterdrueckung bei Original

CGA-Bildschirmkarten.

Menuepunkte t-v: Uebertragungsschutzzeiten und BREAK-Signalzeit

Diese Menuepunkte erlauben die Einstellung der Zeilenschutzzeit und Zeichen-

schutzzeit. Ausserdem wird hier die BRAEK-Signalzeit eingestellt.

Der Break-Signal-Interrupt versetzt TAPR und TAPR-kompatble TNC-Software in

den Kommandomodus. Die Schutzzeiten dienen zur Vermeidung von Zeichenverlus-

ten im TNC durch Ueberlaufen des UART. Die Zeiten muessen individuell er-

mittelt werden.

t =Breaksignalzeit   in Millisekunden (ms)

u =Zeichenschutzzeit in Millisekunden (ms)

v =Zeilenschutzzeit  in Millisekunden (ms)

Menuepunkt s: Stundenoffsetkorrektur UTC-Zeit fuer TERM-Logbuch

Unter s laesst sich ein Stundenoffset zur Berechnung der UTC-Logbuchzeit bei

Uebernahme der Logbuchzeit aus der PC-Zeit eintragen.

Menuepunkt w: Groesse des Rueckholspeichers

TERM verfuegt ueber einen Rueckholspeicher dessen Groesse zwischen 4096 und

65535 Zeichen einstellbar ist.

w =Puffergroesse 4096-65535

Menuepunkt x: Unterdrueckung von Klingelzeichen bei Empfang

Die oft laestigen CTRL-G bei unfreiwilligem TCP-Monitoren oder RTTY-Gammel

koennen mit dieser Option ausgefiltert werden (keine Bildschirmausgabe und

Klingelei/Piepserei).

x  =Klingelzeichen zulassen (j/n j=ja n=nein)

Menuepunkt r: Sichern der aktuellen Menueeinstellungen

Mit r werden die aktuellen Einstellungen in die definierte Konfigurations-

datei geschrieben und werden damit beim naechsten TERM-Aufruf automatisch

geladen und eingestellt.

ALT-D  Drucken einer gespeicherten Textdatei

--------------------------------------------

ALT-D erlaubt den Ausdruck einer mit ALT-E gespeicherten Textdatei von Disk/HD.

Diese Implementierung stellt einen akzeptablen Kompromiss -besonders bei ael-

teren Druckern ohne Druckerspeicher- da, wenn ein Mitdrucken der Bildschirm-

ausgabe mit ALT-M zu Problemen mit dem TNC oder zu Druckfehlern fuehrt.

Waehrend dem Druck werden empfangene Daten eingelesen und am Bildschirm darge-

stellt. Das Aussenden von Zeichen waehrend dem Druck ist nicht moeglich.

Es ist zu beachten, das sich ALT-D und ALT-M gegenseitig ausschliessen, da das

Mischen zweier Druckdatenquellen auf einem Drucker wenig sinnvoll ist.

ALT-M  Mitdrucken der Bildschirmausgabe

---------------------------------------

ALT-M erlaubt bei ausreichend schnellen Druckern das direkte Mitdrucken des

Bildschirminhaltes. Sollte es hier zu Problemen mit dem TNC oder Druckerfehler

kommen, so sollten Druckdaten besser mit ALT-E in eine Empfangsdatei gespei-

chert und diese anschliessend mit ALT-D ausgedruckt werden.

Es ist zu beachten, das sich ALT-D und ALT-M gegenseitig ausschliessen, da das

Mischen zweier Druckdatenquellen auf einem Drucker wenig sinnvoll ist.

ALT-S  Aussenden einer anzugebenden Textdatei

---------------------------------------------

Die angegebene Textdatei wird zum TNC uebertragen. Ein Abbruch ist mit ESC

moeglich. Als Option kann ein Prompt zur zeilenweisen Sendesynchronisation

durch Komma vom Dateinamen getrennt angegeben werden.

Bei der Angabe "SYSOP.DO,de DB0GV" wird nach jeder Zeile der Datei "SYSOP.DO"

solange gewartet, bis der Teil des Boxprompt "de DB0GV" empfangen wurde und

erst danach die folgende Zeile ausgegeben.

Diese Promptoption bei der Dateiaussendung ist besonders fuer Sysops eine

grosse Hilfe, wenn umfangreiche SETLT oder TRANSFER Aktionen vorzunehmen sind.

ALT-E  Empfangsdaten in Datei schreiben

---------------------------------------

Nach ALT-E und der Dateidefinition werden alle empfangenen Zeichen in die Emp-

fangsdatei geschrieben bis dieser Modus mit einem zweiten ALT-E beendet wird.

Existiert die Empfangsdatei noch nicht, so wird die Empfangsdatei angelegt,

existiert schon eine Empfangsdatei, so wird abgefragt ob die existierende Datei

ueberschrieben werden soll. Wird diese Abfrage mit 'j' beantwortet wird die ak-

tuelle Datei von den neuen Daten ueberschrieben. Andernfalls werden die neuen

Daten an die bestehende Datei angehaengt.

ALT-X  Beenden von TERM und Ruecksprung ins DOS

-----------------------------------------------

Mit ALT-X werden offene Dateien geschlossen und TERM beendet. Es erfolgt ein

Ruecksprung ins DOS oder der aufrufenden Benutzeroberflaeche.

ALT-T  Sendehandshakestatus freigeben

-------------------------------------

ALT-T wurde als Eingriffsmoeglichkeit fuer Diskettensystembenutzer z.B. Laptop

geschaffen, um ohne ALT-X und Neustart die bei Monitorbetrieb oft auftretende

Sendeblockade bei empfangenen Binaerdaten zu durchbrechen.

Diese Blockade tritt dann auf, wenn in Binaerdaten das Steuerzeichen XOFF ent-

halten ist. Dieses Zeichen wird vom TERM als Sendehandshakesperre interpretiert

und entsprechend behandelt.

Bei Hardwarehandshake ist diese Funktion wirkungslos, da das Sperrkriterium

der Zustand der entsprechenden Steuerleitung ist, der beim naechsten Sendever-

such wieder eingelesen wird und entsprechend dem Zustand der Leitung gesetzt

wird.

ALT-R  Rueckholspeichermodus (Zurueckblaettern)

-----------------------------------------------

TERM verfuegt ueber einen Nachlaufspeicher in welchem die letzten 4096 bis max.

65535 Zeichen festghehalten werden. Damit ist es moeglich durchgelaufene Infor-

mationen zurueckzublaettern und anzuschauen. Die Groesse des Rueckholspeichers

wird im Konfigurationsmenue mit ALT-P eingestellt.

Die Standardvorgabe ist 32768 Zeichen. Die Groesse kann zwischen 4096 und 65535

Zeichen gewaehlt werden.

Zum Blaettern im Rueckholspeicher gibt es folgende Befehle:

HOME     -Springt zum Anfang des Rueckholpuffers und gibt die erste Bildschirm-

seite vom Speicheranfang gesehen aus.

END      -Springt zum Ende des Rueckholpuffers und gibt die letzte Bildschirm-

seite vom Speicherende gesehen aus.

PageUP   -Blaettert von der aktuellen Position eine Bildschirmseite in Richtung

Pufferanfang und gibt die neue Bildschirmseite aus.

PageDown -Blaettert von der aktuellen Position eine Bildschirmseite in Richtung

Pufferende und gibt die neue Bildschirmseite aus.

CursorUP -Rollt den Bildschirm von der aktuellen Position eine Zeile in Rich-

tung des Rueckholspeicheranfangs.

CursorDown -Rollt den Bildschirm von der aktuellen Position eine Zeile in Rich-

tung des Rueckholpufferendes.

Weitere Befehle sind:

ALT-S    -Eroeffnen und Schliessen einer Empfangsdatei wie im Normalbetrieb nur

wird der Rueckholpuffer in die Datei geschrieben. Das Eroeffnen und

Schliessen der Datei erfolgt alternierend mit den ALT-S Aufrufen.

ALT-E    -Wird aus Kompatibilitaetsgruenden zum Normalbetrieb wie ALT-S behan-

delt.

ALT-R    -Rueckkehr vom Rueckblaettermodus in den Terminalmodus. Wurde eine

Empfangsdatei eroeffnet so werden die folgenden Terminaldaten nahtlos

angehaengt bis diese geschlossen wird.

Zu beachten ist, das beim Initialisieren von TERM ueber die Datei TERM.BEG die

Zeichenechos der Initialisierungsbefehle und eventuell im TNC gespeicherte Da-

ten ausgelesen und abgefangen werden um eine Ausgabe auf dem Bildschirm zu un-

terdruecken. Diese Daten werden aber im Rueckholspeicher gespeichert und koen-

nen eingesehen und in eine Datei gespeichert werden.

Speicherbelegung:

-----------------

Funktioniert ALT-R nicht so sollte man in ALT-P nachsehen wie gross der aktuel-

le Rueckholspeicher ist. Ist dieser kleiner als 4096 Zeichen oder kleiner als

der eingestellte Wert oder gar 0!! so war im PC nicht mehr genug Speicherplatz

zur Verfuegung.

Der Rueckholspeicher wird unabhaengig von Turbo-Pascal vom DOS angefordert.

Konnte der gewuenschte Rueckholspeicher nicht zugewiesen werden, so wird der

tatsaechlich vorhandene Speicherrest angefordert und die Speichergroesse auf

den Wert des zugewiesenen Speichers angepasst oder die Rueckspeicherfunktion

sogar ganz gesperrt.

Derartige Fehler sollten aber nur in Extremfaellen, wenn umfangreiche resi-

dente Programme geladen sind auftreten oder wenn 64kB Rueckholpuffer einge-

stellt sind.

ALT-V  Dateibetrachter (VIEWER)

-------------------------------

Der Dateibetrachter (Viewer) ermoeglicht im laufenden Terminalbetrieb ein

zeilen- oder bildschirmfensterseitenweises Blaettern durch eine Textdatei.

Dabei wird der TERM-Bildschirm in der Mitte geteilt, wobei im unteren Bild-

schirmfenster das Terminal laeuft und im oberen Bildschirmfenster der aktuelle

Ausschnitt der zu betrachtenden Datei dargestellt wird.

Der Terminalbetrieb ist bis auf den verkleinerten Bildschirmbereich uneinge-

schraenkt moeglich. Zur Steuerung gibt es im aktiven Viewermodus folgende

Anweisungen:

ALT-V         -Viewermodus beenden

Cursor-Down   -Viewerdateifenster eine Zeile weiterschalten

Page-Down     -Viewerdateifenster eine Ausschnittseite weiterschalten

HOME          -An den Anfang der Viewdatei springen

Da der Viewer eine sequentielle Textdatei nur von Anfang bis Ende anzeigen

kann ist nur eine seitenweise oder zeilenweise Vorwaertsausgabe der zu be-

trachtenden Datei moeglich im Gegensatz zum Rueckholspeicher in dem sowohl

vorwaerts und rueckwaerts geblaettert werden kann.

Die einzige Moeglichkeit an die n-1. Zeile oder Bildschirmseite zu gelangen

ist ein Schliessen und Wiederoeffnen der Datei und ein erneutes Blaettern

zur n-1. Zeile oder Bildschirmseite. Zum Schliessen und Neueroeffnen dient

die Anweisung HOME.

ALT-A  DOS-Befehlsaufruf

------------------------

Mit ALT-A kann ein beliebiger externer DOS-Befehl (.COM, .EXE) oder eine DOS-

Kommandodatei (.BAT) sowie die wichtigsten internen DOS-Kommandos aufgerufen

werden.

Die Internen DOS-Befehle DIR,COPY,RENAME,TYPE,VOL,ERASE,DEL,CD,CHDIR,MD,MKDIR,

CD,CHDIR,DATE und TIME werden ueber einen Aufruf des DOS Kommandointerpreters

COMMAND.COM ausgefuehrt der sich bei Diskettensystemen im unter COMSPEC ange-

gebenen Laufwerk und Pfad befinden muss.

Externe Kommandos werden dann ueber einen COMMAND.COM Aufruf aufgerufen, wenn

die DOS-Ein/Ausgabeumlenkungsoptionen ">",">>" und "<" oder die Verkettungs-

option "|" verwendet werden.

Ebenso erfolgt die Abarbeitung von DOS-Kommandodateien (.BAT) ueber einen Auf-

ruf des Kommandointerpreters.

Beim DOS-Befehlsaufruf wird der angegebene Befehl gemaess der DOS-Verzeichnis-

reihenfolge und TERM-spezifisch dem TERM-Startverzeichnis wie folgt gesucht:

1. Angegebenem Zugriffspfad

2. Aktuellem Verzeichnis

3. DOS-PATH-Verzeichnisliste

4. Verzeichnis in welchem das gerade laufende TERM.EXE gespeichert ist

Gemaess DOS-Konventionen werden die Dateitypen .COM, .EXE und .BAT in genau

dieser Reihenfolge gesucht und der zuerst gefundene Dateityp gestartet.

ALT-O  Operation System-Overlay-Shell

-------------------------------------

Mit ALT-O wird eine DOS-Shell durch Aufruf des aktuellen Kommandointerpreters

eroeffnet. Diese DOS-Umgebung ist so lange aktiv, bis der Kommandointerpreter

mit dem Befehl EXIT verlassen wird.

Nach EXIT erfolgt die Rueckkehr ins Programm TERM. Waehrend der OS-Shell darf

kein Anwenderprogramm aufgerufen werden, das die Schnittstelle die TERM zum

Zeitpunkt des Shellaufrufs bedient parametermaessig (Baudrate usw.) verstellt.

Zu beachten ist ausserdem, das in der Shell TERM und der Kommandointerpreter im

Speicher geladen sind, wodurch der fuer Anwendungen nutzbare Speicher gegenue-

ber der Standard-DOS-Umgebung erheblich reduziert ist.

Anwender ohne Festplatte sollten auf jede Diskette den Kommandointerpreter ko-

pieren (A:\COMMAND.COM) und zwar auch auf der TERM-Diskette und Datendisketten.

TERM entnimmt den Kommandointerpreter der Environmentvariable COMSPEC die bei

Diskettensystemen auf A:\COMMAND.COM eingestellt ist.

Zuletzt folgende allgemeine Warnung:

Aus einer Overlay-Shell sollten niemals residente Programme wie der DOS PRINT-

Befehl aufgerufen werden. Dadurch wird der Speicher erheblich verkleinert, da

nach Beenden vom TERM das residente Programm mitten im Anwenderprogrammbereich

steht und diesen damit in zwei Teile splittet. Meist ist dann ein Warmstart des

Rechners faellig (ALT-CTRL-DEL) weil keine groessere Anwendung mehr ladbar ist.

ALT-W  Schnellauswahl des TNC bei RS232-Multiplexhardware

---------------------------------------------------------

Mit ALT-W wird die TNC-Nummer an einer Multiplex-Hardware weitergetastet und in

der Statuszeile angezeigt. Die TNC-Nummer wird mit jeder Betaetigung von ALT-W

um 1 erhoeht und nach der Nummer 4 wieder auf 1 zurueckgesetzt. ALT-W muss so

oft betaetigt werden, bis die gewuenschte TNC-Nummer eingestellt ist.

ALT-L  Manuelle Logdatensatzeingabe fuer Logbuchdatei

-----------------------------------------------------

Mit ALT-L wird ein Eingabefenster fuer eine manuelle Logdateneingabe eroeffnet

und der Benutzer kann 6 Datenfelder manuell eintragen. Wird bei Datenfeldern

fuer Datum und Uhrzeit nur ENTER gedrueckt, so werden das Systemdatum und die

Systemuhrzeit des PC verwendet.

Im ALT-P-Menue kann der Korrekturoffset zur UTC Logbuchzeit in Stunden einge-

geben werden.

Um manuelle Feldeintraege zu sparen werden bei bestimmten Eintraegen andere

logisch abhaengige Felder automatisch mit den PC-Daten mitausgefuellt und zwar

unter der Annahme das die meisten QSOs an einem Tag gefuehrt werden:

Feld Digi/Stns-Call - mitausgefuellte Felder: Anfangszeit

Anfangsdatum

Endedatum

Feld Anfangszeit    - mitausgefuellte Felder: Anfangsdatum

Endedatum

Feld Anfangsdatum   - mitausgefuelltes Feld:  Endedatum=Anfangsdatum

Dies setzt allerdings voraus, das zuerst das Rufzeichenm der QSO-Funkstation,

danach Anfangsdatum und danach Anfangszeit einzugeben sind, insbesondere beim

Nachtragen eines Logdatensatzes.

Ist ein Logdatensatz vollstaendig ausgefuellt so wird er beim Verlassen durch

ESC auf das aktive Speichermedium abgespeichert. Die Logdatei TERM.LOG wird

entweder im durch die Umgebungsvariable TERMCFG definierten Verzeichnis oder

dem aktuellen Verzeichnis angelegt bzw. erweitert.

Ich empfehle beim Start eines Packet-QSO zuerst das Stations/Digicall, QRG und

Anfangsuhrzeit einzugeben.

Bei einem Disconect und beim Beenden von TERM muessen dann die Endedaten ein-

gegeben werden.

Diese Loesung ist die einzige Alternative zu einem handschriftlich gefuehrtem

Logbuch, auch wenn sie nicht ganz vollautomatisch wie bei den gangigen Host-

oder Kissmodeterminalprogrammen ist.

Es empfiehlt sich den von TERM angelegten Logdateikopf mit einem Editor um die

eigenen Stationsdaten zu erweitern, damit die Logdatei den Anforderungen der

DV-AFU entspricht.

ALT-U  Binaerdateiuebertragung im #BIN# Protokoll oder UOS

Unshift On Space bei RTTY im CCITT Nr.2 Zeichensatz

----------------------------------------------------------

TERM unterstuetzt die #BIN# Protokollimplementierung der neuen DIEBOX-Software

von DF3AV in Verbindung mit TAPR-Software oder anderer TNC-Software die ueber

einen Transparentmodus zum Uebertragen aller 256 Zeichencodes die in einem

Byte darstellbar sind verfuegt.

Es sind spezielle Einstellungen und Anschlusskabel (Hardwarehandshake) notwen-

dig um diesen Modus im Terminalmodus eines TNC ueberhaupt nutzen zu koennen.

Diese Bedingungen sind in einem der folgenden Abschnitte detailierter

beschrieben.

Bei RTTY Betrieb im CCITT Nr.2 Zeichensatz wird mit ALT-U die Protokolloption

Unshift On Space (Zurueckschaltung auf Buchstabenzeichenebene bei einem Leer-

zeichen) ein- oder ausgeschaltet. Der aktuelle Status von UOS wird in der

Statuszeile angezeigt.

ALT-F  Anzeige der auf F2-F9 gespeicherten Funktionstastentexte

---------------------------------------------------------------

Anzeige der auf die Funktionstasten F2-F9 eingegebenen Textzeilen in einem

Einblendfenster.

ALT-K Kontrollmonitorfenster der RS232 mit Hexdumpausgabe

---------------------------------------------------------

Fuer einfache Test- und Kontrollzwecke wurde TERM mit einem Hexdumpfenster

ausgestattet. Beim Hexdump wird aehnlich wie beim Dateibetrachten mit ALT-V

der TERM-Bildschirm in ein Terminalfenster und hier ein Hex-Asciidumpfenster

unterteilt. Es ist zu beachten, das sich das Hexdumpfenster und der Dateibe-

trachter gegenseitig ausschliessen.

Der Hexdump besteht wie bei dem DOS DEBUG aus Startadresse der Zeile, welche

hier den Dumpzaehler darstellt, der Hexdumpausgabe und einer Asciiausgabe.

Nicht darstellbare Asciizeichen werden in der Asciiausgabe durch "." darge-

stellt

ALT-Z Spezielle Terminalfenstereinstellung

------------------------------------------

Auf Bitten eines blinden OMs wurde TERM -das in Verbindung mit Braillelesege-

raeten von blinden OMs genutzt werden kann- mit einem Vollbildmodus ohne Sta-

tuszeile ausgestattet. In diesem Modus wird der gesammte Bildschirm fuer die

Terminalausgabe benutzt.

ALT-Z schaltet zwischen dem Normalbildschirm und diesem Sonderbildschirm und

umgekehrt je nach Ausgangslage um.

Die Konfigurationsdatei(en) von TERM

------------------------------------

Das Programm TERM verwendet eine Konfigurationsdatei in der die Programmpara-

meter fuer den Betrieb mit der seriellen Schnittstelle, die Hardwaredaten der

verwendeten Schnittstellenkarten und Bildschirmparameter gespeichert sind.

Beim ersten Aufruf meldet TERM das Fehlen der Konfigurationsdatei und stellt

Standardparameter ein. Diese kann man auf die eigenen Beduerfnisse anpassen

und speichert diese mit der Option "r" (Sichern) im Parametermenue das mit

ALT-P aufgerufen wird ab.

Es empfiehlt sich TERM.EXE in das angelegte TERM-Verzeichnis zu kopieren und

dann im TERM-Verzeichnis TERM mit dem Aufruf:

TERM

erstmalig aufzurufen. Dort stellt man die gewuenschten Standardparameter im

ALT-P Programmkonfigurationsmenue ein und speichert diese mit der Option 'p'

ab. Damit wird TERM.CFG im TERM-Verzeichnis angelegt.

Beim naechsten TERM-Aufruf mit:

TERM

wird dann die im TERM-Verzeichnis angelegte Konfigurationsdatei verwendet.

Beim Anlegen von weiteren Konfigurationsdateien sind diese nacheinander als

Kommandozeilenparameter beim Start von TERM anzugeben, zu definieren und ab-

zuspeichern. Mit dem Aufruf im TERM-Verzeichnis:

TERM .\RTTYBDT

legt TERM im aktuellen Verzeichnis die Datei "RTTYBDT" fuer die Standard-

einstellung fuer RTTY-Betrieb in Baudot an. Ein spaeterer TERM-Aufruf:

TERM RTTYBDT

startet TERM mit den gespeicherten Einstellungen fuer RTTY/Baudot-Betrieb.

Fuer Tests kann es sinnvoll sein zusaetzliche Konfigurationsdateien anzulegen

und diese im TERM-Aufruf anzugeben. Die Umgebungsvariable TERMCFG erlaubt die

Angabe des Verzeichnisses in dem sich diese Konfigurationsdateien befinden,

wenn TERM fuer die Tests aus beliebigem Verzeichnis gestartet wird.

TERM sucht sich seine Konfigurationsdatei nach folgendem Verfahren:

1. Ein Kommandozeilenparameter definiert Pfad und Dateinamen oder nur

einen Dateinamen. Eine Angabe von Pfad und Dateinamen beendet die

Suche ohne Pruefung ob die Datei auch tatsaechlich existiert um diese

in TERM im Konfigurationsmenue anlegen und abspeichern zu koennen.

Ist nur ein Dateiname angegeben so wird dieser anstelle des Standard-

namen TERM.CFG fuer die Konfigurationsdatei von TERM verwendet.

2. Im mittels TERMCFG= angegebenen Verzeichnis wird TERM.CFG oder die

bei 1. angegebene Datei gesucht. Existiert diese Datei dort so wird

sie von TERM verwendet.

3. TERM.CFG oder die bei 1. angegebene Datei wird im aktuellen Verzeichnis

gesucht. Existiert diese Datei dort so wird sie von TERM verwendet.

4. TERM.CFG oder die bei 1. angegebene Datei wird in dem Verzeichnis

gesucht in dem sich das gerade gestartete TERM.EXE befindet.

Existiert diese Datei dort so wird sie von TERM verwendet.

5. TERM.CFG oder die bei 1. angegebene Datei wird im aktuellen Verzeichnis

angenommen um sie dort anlegen und abspeichern zu koennen.

Zum Arbeiten mit Umgebungsvariablen empfiehlt es sich genuegend Speicherplatz

fuer das Environment des PC sicherzustellen. Dazu sollte in CONFIG.SYS in der

1. Zeile mit:

SHELL=COMMAND.COM /P /E:2048

etwa 2kB Environmentspeicher definiert sein. Dies ist selbst fuer intensiven

Environmentgebrauch z.B. bei TERM, SP oder TCPIP plus diverser Benutzershells

mehr als ausreichend.

Initialisierung des TNC/Multimodecontroller

-------------------------------------------

Beim Start von TERM wird in den Packet-Betriebsarten -nicht RTTY- eine Datei

TERM.BEG gesucht und wenn vorhanden auf die Schnittstelle ausgegeben. Beim

Verlassen von TERM wird die Datei TERM.END auf die Schnittstelle ausgegeben.

TERM.BEG und TERM.END werden zuerst im durch TERMCFG definierten Verzeichnis

gesucht danach im aktuellen Verzeichnis und danach im Startverzeichnis von

TERM.EXE. Werde die Dateiennicht gefunden, so wird keinerlei Initialisierung

durchgefuehrt und es gibt auch keine Fehlermeldung.

Die Initialisierung kann fuer Testzwecke z.B bei Tests mit einer anderen TNC-

SW durch die Environmentvariable TERMINIT=0 ausgeschaltet werden. Dies ist

sinnvoll wenn TNC-Initialisierungsdateien fuer die TAPR-SW existieren und mit

einer The Firmware experimentiert wird oder umgekehrt.

Durch Betaetigung der Taste ESC kann eine "haengende" Initialisierung bei

blockiertem Sendehandshake (Empfang von XOFF in Binaerdatenframe oder einem

ungeeigneten Verbindungskabel fuer Hardwarehandshake) abgebrochen werden.

Anwender der The Firmware oder WA8DED muessen jede Zeile der Initialisierungs-

dateien TERM.BEG und TERM.END mit dem ESC-Zeichen beginnen, damit ihre SW die

folgenden Daten als Befehl interpretiert und nicht als UI-Frame sendet.

Ich lege hier einen kleinen Editor TED bei, der vor einigen Jahren in der PC

Professionel veroeffentlicht wurde und Freeware Status hat. Der kleine Editor

kann alle Zeichencodes ausser 255 in eine Datei einfuegen.

go_7+. 001 of 001 TED.LZH      0003735 0F40 03D (7PLUS v2.1) ���ۇzO

`G�<�;rM��X�T��SRS�s�&!'��3]>&�~q6b���<�I��Q���4���F�BH��9��<!�1

N�2��`{���m\�ԉ�j�%�r�_B43����c�������d��Sp�v�[&�L��j�\UB��!�

��)5�O�C��r��I\��w�J(#���y�-�}�_�H�&��M��;V���ރ��j��|��j"�bmz���!��

�t���bI��t�²N}�/�)f#�o�d�i��@H���[��Ղ�~�|+n?2�����VP�;B����E"��

�cj`�<v��v%g�/��5���ݝ��`�Tg��Í�A���0��䡰3;�47㋳��ЖK5d�tlt�0�"F$

wP��݆C�_U�Gw点�F����!�F�ɲ@�J!�Q�w'=8ў�@�~��фV�S\F?�+��g���"�v

c��1�њ���)nip����2�a��M��E�X�T��br�6R���5��Fǘ�th1��젢�f����M#ŭ

v��H�Ŵ1���|Fp^��Y���$�%����~��en��dP0������?���`l;�]�l���e1�$�#Cj

yn"X_�D��<Q�VDLPRW5�av��VfC�Ηu��޴�2#��'�x9��u�jg�gT��"{V�r���#9�

�W�ݴ�%�uT�I��os��T����B�G\(��8g�{���{Z�8�r"/��-�����"}P���>G�$�8

A�\��1$�<o�7���y����}CU�����-�T�.>���i�p��;7Z͇���2�U6@$/z�I��#��$��

�0�CF�AE�{릝T�_}4�i_���T�xs�8������u��pA�ȍV�$?�nj$ey룏���V�$��

^��t���c4���TTZ?�o�~�2�@�-d&M��c��j�V�»�SK"!bv0�ʲd�f�ԕq3\��I��%�p

��R�j7<�P\9Mkg�y3���S:$Il�TB�0P!���+��'�J��B0��g�{N��Ae����,cS�%xV

��O-Hw}�6%>^um�baz�47�+�}f�.)����YW��S�ˎ�FGp̆:j卬�B��쯷�!0w�=6&�J

W|CX��}����-7��Gt��|�u�VnV�d�3���y=|shH��\�f[����&Bn\V2�E�P����Sc&�

�E���5rdKi@���v����h�%�RH�r)��R�NӲ�e�Y�:4��T�n9�|v��&�&T,��dk�&�B

�%��ӦA��4޵;Y]Y���)ؠ�}t�&��Pc=�e��'���������v|M��m��~��"=-�S�cF'�W

<��&S!�����9��@�n���[�|#���b��1���/�i�k�I�Q�Vؿ�q"���`�D�cI�'׋

�ũN�M��pI�΢�=�+�x2C奣۱Ǭ��l3�e��-��rm!�h���pT�@��k��R�MGC-w��'.�

$wE��O��9�����l���UR��:��CGa�i��!�p��e/��Sy�.�^4�7�LY[��{�[((U3

⋟�#�cE��kq?�PT�(]�&j�P"a���ꧾ��K�>NI;�(���>Ԅ�Jx�6�f�V�^�rH$�(+^

�uy�Jҹi�C�W�y�h:�r�Tc1-~6=|�J�f5:l�]3.�+�4Z�6q�O�K�pkS�p�,��(��

�F4�����/G�@��c�3��o�/�aT���2a�wR���B��ߗO��≀c-��퇱���rE[��v)P�

/�K���H�$/0���i>#�HE�\���81;��ƛ�|��<z���.�ϼ��ڍ]N��3֌��K�6��)�v

����x/IΝ�!��Sa�K4i�dD�ՃQ��%�́m]IuH@��'P��]����_�����׮'8�1�]�)�a

�&�.G�KHv��8�UvzE���M���F�']80��T'�l�Џ.oS'�>�A�0Z���g<�5��;'(��p+̅

|܊��%�m�Y/��p�u�q:�5.�|�(>=sQ�G_iR�ʤ2]�ԇ��n�ҳ?��,Yg=�ow�䃨+ʡ

|w�0�~��Oݡ��2�KӯgC~i�Ɵ:(f�U^�Z�[�V�׻�w����}�c��C,���X�u�⏀7,�B

�m�gx�:��ܪ�@���ހ������I%�Y�����M��/օ���)�.6p�ԗ�zA�X"Ð�!@a3b,�!

렢r�4i9i��BXҜ�s�rxd���=�p���QG��DO�6�w/�>^�G�{v;Ψ���2A��J�,xT

��l�TuĞ�4�˚��y7ŤK�C/�Y�����D5�?���q�#��hlb�P�<�Y�k�<�O��̤�O-��

���M��K9��d^�؀���/������Ns�h���x�$h%E9�/.7�F�Ԟ7�?>&zPK����L�k-��

���:G��KV�JHFW[i�D��r��ҳf��ְ�2<fk-�@q�6�f�+ȕ381�I�����s%�?_��-VX

j$%�F�M�J�ԗ�A�g�ƙ|D(�����r���#f�D�p�0����q���ڒP��`����6�z�!�5.�,

�༃��1E�Ǣ#B����u��-�9�I1���X@���hԽB�\���'�i+R&�A�lΕ�gŴ�a��.N�

ʯ�qZ��У9P�2��{��+�uo`0�A�Ko������L��מ�,����d��Z��~0�׷PrMKø.�s

���ӹ�Z�y0��솵��R�B6.#�Z�!�~FEy�AhS�~>��i�Js�'�ˤdTvN�e�G��h}Vb/��

��Y���q�I�7��]�`�)��p+�^RH���|��gx�^Ź�p����zMʽ�oAk�ɱ��?�8&��ʒ/�0

�yxqHN���I�Υt��E�y��$��Q������[�fӨ�^����14i7C��#�c�Vkzٮ��/�g

���:�rN���.��3��̉��s;Az�֞i�e��w&�U�}�&�4G��|��A�ƥ�}m�^�`��_&G0kA

P�$ˬ8߿g&g�S��F=�(F���i�A\�}�A�✞0�^O��[���_ݧ��Kj���v�yv��.�Hğ0�

�H��?�i�fR�[���qΊݣ1m�O�iq�Ϡ��@�=<�M���ԉ����/"Y�p�a��.��U)��e�-1�7

�7��:Q��饁7,��(�!�lJLX�(�g���b�4�9�5��&��ƻ�':y���Ļ}`!h������D1�@

����@ޔ�x�b��0[b�p���Z��z��T��z��;��Ns{���g��M�d�_|�z���cj��1Q�

ɴ��xAI0T�rJ(�:K>%�/��r��&�o.N��sԪ&�M��C#�Z�e���-�L�iAܚ�H�J�382��

�߲+����ǩٗ�#�M�v��m.I�W_T\�?����V�+�Ŗ�8,2��ε�vk[UB�p/^_�-6�:<}2�V

y���-��|옦�zР����GV�p��weλJ{4�k�68[N�<B�բ(���1?^_�z�@�$,��Q�Q�2K�

Tr.z9$��w�����d��D��jְ@$��3�����,���ִ+;y�ǈ�d��щO�%V8@���E�2}�

fZױ"+Vpk�嚣)�Ҧ:C�cS�RQ[�,L��oi+�|���)���+��1�`��T۝��?�6��HU�gO3��

�U�hń��:+�0�}���T0���9��ԉNU�ux�����Zb�K���pt�n�Nl�9f�&W^AQ��+�3ir

�{x��ņJ�?��^1u۔����%Ch�B�D`�_tъ1\m�zG�"�8�MG5�B@��\�HP>ºm�3�{

vLq��2�bb�~�[P�d�PڡJ2x/�y?�2t��}���s!�����d�/���B�w��f�M�vS]zc4/�

yEς���,�z�k&:xJA�vx=wr�H4�7تy���+bg�&a#���j�.gBXז?����D��;�l�f�4�'

��/�dB�w��;=�Kڎή�ߡBu���I��݅h{��VBÙ7�'oǂ��Xv��R�w�e�U��^5�

�,��J��m�T��@?ş��"S��0ո2�uo�JJ�TNZW���ׇ��ȩ|c�~���8��t���]���5W�

c~���b|��Q��~JrX��먞o��E������X��2hV�?W�Y�?J����.����V���ս��5^A

������wĔq߲n�B`�=6U|�y|����+Ӧ����YA�j�Qu��@Gm��f�Q�'��_c�ŋ��hE6�D

#+�=�?��w��c4h��\L8���4�Ȗ](�t�@�Wi�`��zw�Ѷ���j�`��M-���KL�x6�N

u^|��`>Gdux<��g�\�^�֫��u�/WXC�I��0���9x���v{5�ӭu��FțG�@g�5�6:�

�A�p|�\���ZM��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�C7W%

stop_7+. (TED.7PL) [1ED8B480]                                ������I

Funktionstastentexte und Funktionstastendateien

-----------------------------------------------

TERM erlaubt die Speicherung von 19 Sendetexten mit den Funktionstasten. Auf

den Tasten F2-F9 (F1 ist fuer die PTT-Umschaltung bei RTTY reserviert.) sind

einzeilige Texte mit je max. 78 Zeichen einspeicherbar.

Die Textspeicherung erfolgt mit SHIFT-Funktionstaste und der Abruf durch die

Funktionstasten oder CTRL-Funktionstasten.

Der Unterschied zwischen diesen zwei Aufrufen ist der das die Textzeile beim

Aufruf ueber die Funktionstaste mit CR+LF bei der Aussendung abgeschlossen

wird. Bei CTRL-Funktionstaste wird die Textzeile ohne CR+LF ausgesendet.

Mit ALT-F kann man die Funktionstastenbelegung anzeigen. Die Funktionstasten-

belegung wird mit den anderen Parametern des ALT-P Menue abgespeichert.

Wem die 9 Einzeiler nicht genug sind z.B. fuer aufwendige Stationsvorstellun-

gen usw. der hat noch die Moeglichkeit diese in der TERM-Directory in Dateien

F1.TXT bis F10.TXT abzulegen. Mit ALT-Funktionstaste werden diese Sendedatei-

en ausgegeben.

Die Dateien F1.TXT bis F10.TXT werden in folgenden Verzeichnissen gesucht:

1. TERMCFG-Verzeichnis

2. Aktuelles Verzeichnis

3. Startverzeichnis von TERM.EXE

Man beachte besonders, das die Umgebungsvariable TERMCFG die hoechste Priori-

taet hat und dort gefundene Dateien vorrangig ausgegeben werden. Ich empfehle

die Umgebungsvariable nur noch bei Tests zu verwenden und die Standarddateien

im TERM-Verzeichnis anzulegen.

Einstellung der Bildschirmfarben

--------------------------------

Die 5 einstellbaren Farben gehoeren zu den drei TERM-Bildschirmbereichen aus

denen sich ein TERM-Arbeitsbildschirm zusammensetzt. Innerhalb dieser Berei-

che muss darauf geachtet werden das fuer unterschiedliche Farbattribute sinn-

vollerweise eine einheitliche Hintergrundfarbe eingestellt wird.

Sonst gibt es unweigerlich ein gewaltiges (Farb)Chaos auf dem Bildschirm!

Die Zuordnung der 5 Farbattribute zu den 3 Bildschirmbereichen ist wie folgt:

Bildschirmbereich               Farbattribute

1. Sende-Empfangsbildschirm     1.1   Sendedatenfarbe

1.2   Empfangsdatenfarbe

2. Statuszeile                  2.1   Statuszeilenfarbe

3. Melde- und Eingabefenster    3.1   Farbe fuer Rahmen und normalen Text

3.2   Farbe fuer hervorgehobenen Text

Die Farben werden als IBM-Attributbytes angegeben. Es empfiehlt sich die Ein-

gabe als Hexadezimalzahl ($xx) wobei die hoeherwertige Hexadezimalstelle die

Hintergrundfarbe und die niederwertige Hexadezimalstelle die Zeichenfarbe in

folgender Zuordnung angibt:

Zeichenfarben                         Hintergrundfarben

0   Schwarz                           0   Schwarz

1   Blau                              1   Blau

2   Gruen                             2   Gruen

3   Tuerkis                           3   Tuerkis

4   Rot                               4   Rot

5   Violett                           5   Violett

6   Braun                             6   Braun

7   Hellgrau                          7   Hellgrau

8   Dunkelgrau                     *  8   Dunkelgrau

9   Hellblau                       *  9   Hellblau

a   Hellgruen                      *  a   Hellgruen

b   Helltuerkis                    *  b   Helltuerkis

c   Hellrot                        *  c   Hellrot

d   Hellviolett                    *  d   Hellviolett

e   Gelb                           *  e   Gelb

f   Weiss                          *  f   Weiss

Die mit * markierten Hintergrundfarben fuehren unter DOS zu einem blinkenden

Zeichen mit der Farbe (n-8). Deswegen sind diese unter DOS meistens nicht

sinnvoll anwendbar und der Hintergrundfarbbereich ist auf die Farben 0-7 be-

schraenkt. Unter grafischen Benutzeroberflaechen wie Windows oder OS2 sind

jedoch diese Farbkombinationen ohne Hintergrundblinken einstellbar, weswegen

ich sie in TERM aufgenommen habe. Einige EGA/VGA-Karten erlauben eine externe

Einstellung ob die Hintergrundfarben 8-f als Farben oder blinkende Farben 0-7

interpretiert werden. Mit solchen Bildschirmkarten sind diese Farben auch mit

DOS sinnvoll anwendbar.

Die Hexadezimalzahl wird wie folgt anhand dieser Tabelle aufgebaut:

"$"+"Hintergrundfarbziffer"+"Zeichenfarbziffer" z.B. $0a

Gelbe Sendesdaten und hellgruene Empfangsdaten bekommt damit man mit dem

Empfangsdatenattributbyte: $0a     und dem

Sendedatenattributbyte   : $0e

Fuer die anderen Farbeinstellungen ist sinngemaess zu verfahren.

Die Benutzer einer Monochromgrafikkarte sind stark in der Attributzusammen-

stellung eingeschraenkt. Praktisch sind nur folgende Attributkombinationen

mit einer MDA oder Herkuleskarte praktisch zu gebrauchen:

$01   Unterstrichenes helles Zeichen auf dunklem Hintergrund

(Achtung: Der Unterstrich wirkt als Hintergrundfarbe!)

$07   Helles Zeichen auf dunklem Hintergrund

$0f   Helles Zeichen mit hoher Intensitaet auf dunklem Hintergrund

$70   Dunkles Zeichen auf hellem Hintergrund

Es ist zu beachten, das einmal gespeicherte Bildschirmfarben absoluten Vorrang

vor der Standardfarbeinstellung von TERM haben. Man sollte die neueingestell-

ten Farben in dem ALT-P Aufruf, in dem diese eingestellt wurden, wirklich nur

dann sichern wenn man sich seiner Sache auch absolut sicher ist.

Wurden aus Versehen unleserliche Farben gespeichert, so muss die Konfigura-

tionsdatei geloescht werden, damit TERM wieder die lesbaren Standardfarben

verwendet. Alle Einstellungen werden dabei auf ihre Standardwerte zurueckge-

setzt.

Unterbrechen von TERM-Meldungen

-------------------------------

Die Standardausgabezeit fuer terminterne Status- unf Fehlermeldungen betraegt

4 Sekunden. Diese Zeit kann durch Betaetigen einer beliebigen Taste verkuerzt

werden, dass heisst der Tastendruck bricht die eingeblendete Meldung ab.

Empfangssteuerungseinstellung bei Hardwarehandshake

---------------------------------------------------

Das RS232-Hardwarehandshake wurde urspruenglich fuer Modembetrieb bei Daten-

fernuebertragungen definiert wobei DTR und DSR das Handshake zum Aufbau der

Datenfernuebertragung steuert und RTS und CTS das Handshake der Zeichenueber-

tragung steuert.

Ohne eine Datenfernuebertragungseinrichtung ist das HW-Handshake leider nicht

einheitlich und es wird in der Regel das RTS-CTS Handshake zur Steuerung der

Zeichenuebertragung verwendet, wobei DTR fest auf log. 1 gesetzt wird und mit

DSR der Gegenstelle verbunden ist.

Leider gibt es davon auch Ausnahmen und das Zeichenhandshake wird ueber DTR

und DSR gesteuert und RTS fest auf log. 1 gesetzt und mit CTS verbunden.

Bei Verbindung von Geraeten mit unterschiedlicher Handshakesteuerung mit RTS-

CTS auf der einen und DTR-DSR auf der anderen Seite konnten keine standardi-

sierten Modemkabel oder Nullmodemkabel verwendet werden, sondern es waren exo-

tische Spezialkabel notwendig.

Um dieses Problem zu beseitigen, unterstuetzt die V24-Unit 3 Hardwaresteue-

rungen fuer Empfangsdatensteuerung, die beim Hardwarehandshake optional als

Hardwareateuerung eingestellt werden koennen:

1  Handshakeleitung RTS steuert Handshake, DTR wird fest auf log.1 gelegt

2  Handshakeleitung DTR steuert Handshake, RTS wird fest auf log.1 gelegt

3  Handshakeleitungen RTS und DTR steuern gleichzeitig das Handshake

Diese Einstellung erlaubt die Verwendung von TERM zum Ansteuern von Periphe-

riegeraeten mit beliebiger Hardwarehandshakesteuerung -meist zum Kopieren

von Plotfiles auf Plotter fuer Layoutzwecke- was bei vielem OMs bislang mit

normalen anschlusskabeln zu Problemen gefuehrt hat.

Beim Senden wertet die V24-UNIT CTS und DSR gleichwertig aus und erkennt Sen-

dehandshakesperrung wenn die Gegenstelle RTS oder DTR oder beides zur Hardwa-

rehandshakesteuerung verwendet.

Schnittstellenmultiplexer und RS232-Betrieb

-------------------------------------------

TERM unterstuetzt ohne Handshake (freilaufender Ringpuffer) und bei Software-

handshake den bei Hostmodeterminalprogrammen wie PCT,SP oder THP ueblichen

Missbrauch der Handshakeleitungen DTR und RTS zum Auswaehlen eines TNCs von bis

zu 4 an einem Schnittstellenmultiplexer oder der TNCIO-Karte.

Der TNC wird im ALT-P-Menue durch seine TNC-Nummer ausgewaehlt. Die TERM-

interne Auswahl erfolgt anhand einer TNC-Auswahlmaske nach folgendem Schema:

Maske     DTR   Spg     RTS   Spg

0        0   -V28      0   -V28

1        0   -V28      1   +V28

2        1   +V28      0   -V28

3        1   +V28      1   +V28

Die Schnittstellenspannung fuer V28 kann zwischen -V28=-3V bis -30V und +V28=

+3V bis +30V liegen. Die meisten PC-Schnittstellen geben +-10V und Laptops +-7V

aus.

Die Kontrollmaske ist nun wiederum einer TNC-Nummer zugeordnet, die im ALT-P-

Menue einstellbar ist. Um die Anpassung an die unterschiedlichsten Multiplexer

zu gewaehrleisten ist es moeglich den Zusammenhang zwischen TNC-Nummer und der

zugehoerigen Kontrollmaske zu aendern. Dies ist in TERM bereits fuer die

TNCIO-Karte geschehen.

Der Zusammenhang zwischen der TNCIO-Karte und TERM ist wie folgt:

TNCIO - TNC1    TERM-Kontrollmaske=3  =  (DTR=1 RTS=1)

TNCIO - TNC2    TERM-Kontrollmaske=2  =  (DTR=1 RTS=0)

TNCIO - TNC3    TERM-Kontrollmaske=1  =  (DTR=0 RTS=1)

TNCIO - TNC4    TERM-Kontrollmaske=0  =  (DTR=0 RTS=0)

Sollte die Reihenfolge der TNCs bei anderer Multiplexhardware nicht stimmen,

so ist anhand der Multiplexhardware zu pruefen, welche Kombination von DTR und

RTS welchem TNC zugeordnet ist.

Dabei ist +V28 log. 1 und -V28 log. 0 unabhaengig von der Dekodierung auf der

jeweiligen Multiplexhardware. Die TERM-Kontrollmaske ist der Wert des Byte in

dem Bits 0 und 1 dem logischen Zustand der Handshakeleitungen nach folgender

Anordnung entsprechen:

Bit   7   6   5   4   3   2   1   0

0   0   0   0   0   0  DTR RTS

Wird TNC2 bei RTS= log. 1 und DTR= log. 0 angesprochen so ist die Kontrollmaske

Bit 1=0 + Bit 0=1 =1 d.h. TNC2 hat die Kontrollmaske 1.

Der komplette Satz der 4 moeglichen Kontrollmasken ist im ALT-P-Menue unter "f"

in einer Option definierbar und wird in der Konfigurationsdatei gespeichert.

Bei Anwendern ohne Schnittstellenmultiplexer und 3-Leitungsverbindung zwischen

PC und TNC ist die Einstellung der TNC-Nummer unerheblich. Bei Verbindungska-

beln mit Handshakeleitungen ist die TNC-Nummer 4 einzustellen und in TERM.CFG

zu speichern.

Behandlung von "Packet-Zeilenabschluss" CR und "IBM-Zeilenabschluss" CR+LF

--------------------------------------------------------------------------

TERM verwendet einen ebenso einfachen wie genialen Algorithmus zur Anpassung

zwischen der IBM-Umgebung bei der Textzeilen mit Carriage Return CR und Line-

feed LF abgeschlossen sind und der Packet-Umgebung bei der Textzeilen nur mit

Carriage Return CR abgeschlossen sind.

Bei allen ausgesendeten Datenzeilen wird das Zeichen Linefeed LF ausgefiltert.

Damit ist die Anpassung von der IBM-Umgebung an die Packet-Umgebung sicherge-

stellt.

Bei allen empfangenen Datenzeilen werden zuerst eventuelle Linefeed LF ausge-

filtert. Danach wird an alle Datenzeilen nach einen Carriage Return CR wieder

ein Linefeed angehaengt.

Durch diese Vorgehensweise ist TERM unabhaengig vom eintreffenden Textzeilen-

format immer richtig angepasst und die bei anderen Programmen leidigen Anpas-

sungen mit Entfernen von Linefeeds bei Sendung und Einfuegen von Linefeeds bei

Empfang entfallen bei TERM.

Empfangene Textdaten koennen ohne Probleme mit den Texteditoren fuer IBM-PCs

weiterbearbeitet werden.

RTTY-Betrieb mit TERM

---------------------

TERM hat ein Programminterface zum Betrieb mit einem RTTY-Modem bestehend aus

Empfangskonverter und AFSK.

Da TERM vorrangig als Packet-Asciiterminalprogramm konzipiert ist wurde RTTY in

die bestehende TERM-Umgebung integriert.

Der Modus RTTY wird ueber einen speziellen Handshakemodus "R" angewaehlt. Damit

wird die Schnittstelle im Nichthandshakebetrieb "K" betrieben.

In der Statuszeile wird im Handshakemodus 'R' statt dem Feld "TNC-Nr." entweder

"RTTY Asc" fuer Asciibetrieb oder "RTTY Bdt" fuer Baudotbetrieb angezeigt sowie

im Handshakefeld mit "PTT" der PTT-Status angezeigt.

Die Umschaltung zwischen RTTY-Betrieb im Asciicode und RTTY-Betrieb im CCITT-

Nr.2 Code erfolgt ueber die Bitlaengeneinstellung. Mit den Bitlaengen 5,6 wird

der CCITT-Nr.2 Code (Baudot) angewaehlt.

Die Abhaengigkeit der Modi ist wie folgt:

Handshake           Bitlaenge          Betriebsart

'S','K','H'         beliebig           PR-Asciiterminal

'R'                    7,8             RTTY-Asciiterminal

'R'                    5,6             RTTY-CCITT Nr.2 Terminal

(Baudotterminal)

Die CCITT-Nr.2 Zeichenebenen BU(chstaben) und ZI(ffern-Sonderzeichen) koennen

mit den Asciizeichen "<"=BU und ">"=ZI bei Sendung gezielt ausgegeben und ein-

gestellt bzw. bei Empfang eingestellt werden.

Die Handshakesteuerleitungen RTS und DTR werden gleichzeitig zum Steuern der

PTT-Treiberleitung des Konverters verwendet. Die Umschaltung erfolgt mit der

F1-Funktionstaste. Bei eingeschalteter PTT blinkt das Feld PTT. Bei speziel-

len Statusmeldungen in der Statuszeile wird die normale Statuszeile bei einer

PTT-Umschaltung kurz eingeblendet.

Mit Shift-F1 kann in CCITT Nr. 2 eine Sendung mit Diddle-Funktion (Synchroni-

sation in Sendepausen mit BU Zeichen) aktiviert werden. Der Diddle setzt 3-5

Sekunden nach dem letzten von der Konsole eingegebenen Zeichen ein.

Fuer den abwechselnden Betrieb fuer Packet und RTTY empfiehlt es sich zwei

Konfigurationsfiles anzulegen und eine Konfiguration -in der Regel wohl RTTY-

durch die Angabe der Konfigurationsdatei beim Programmstart auszuwaehlen.

Gaengige Parametersaetze fuer RTTY sind:

Parameter         Baudot                       Ascii

Baudrate          45.45                        110

Bitlaenge         5                            7

Stopbit           2 (UART macht 1.5/5Bit)      1

Paritaet          keine                        gerade

Duplex            Halb/Voll*                   Halb/Voll*

Vollduplexbetrieb ist interessant im Einzugsbereich von RTTY-Relais wie z.B.

DB0YF (2m) und DB0SQ (70cm) im Rhein Main Gebiet. Arbeitet man mit getrennten

Transceivern (Handfunkgeraet als Empfaenger geht sehr gut), so kann man mit

dem Duplexecho des Relais z.B. "Zeichenebenenkippen" und "Fehldekodierung"

am Relais sofort erkennen und geeignet reagieren.

Da in der Betriebsart RTTY in Baudot noch mit Stationen zu rechnen ist, die

sich nicht von ihren mechanischen Fernschreibern trennen konnten fuehrt TERM

ab der 60. Spalte beim ersten Auftreten eines Leerzeichens eine Zeilenschal-

tung durch.

Ab der 72. Spalte erfolgt ein zwangsweiser Zeilenumbruch unabhaengig davon,

ob das gerade geschriebene Wort fertig ist oder nicht.

Bei Sendedateien wird von korrekter Formattierung der Sendedatei ausgegangen

und nur der zwangsweise Zeilenumbruch ab der 72. Spalte durchgefuehrt.

TERM unterstuetzt bei CCITT Nr.2 Uebertragung die Option UOS Unshift On Space.

Unshift On Space wird durch die Tastenkombination ALT-U abwechselnd ein-/aus-

geschaltet und wird in der Statuszeile durch "RBdt UOS" dargestellt.

Unshift On Space bewirkt ein Zurueckschalten auf die BUchstabenebene beim

Auftreten eines Leerzeichen im Text. Dadurch wird bei Verlust eines BU oder

ZI Umschaltezeichen maximal ein Wort verfaelscht, da mit dem naechsten Leer-

zeichen die Zeichenebene beider Stationen wieder auf BU zurueckgesetzt wird.

Besonderheiten und Einschraenkungen beim Betrieb mit TFPCR/TFPCX

----------------------------------------------------------------

Bei COM5 sind die Schnittparameter fuer einen UART im Parametermenue ohne

Bedeutung da die residenten Firmwaretreiber die Schnittstelle steuern.

Dies sind:   Baudrate

TNC-Multiplexereinstellung

Bitzahl

Paritaet

Stopbits

Diese Parameter koennen zwar im ALT-P Parametermenue definiert und auch abge-

speichert werden, werden aber nur fuer eine eventuelle Umschaltung auf einen

der Ports COM1-COM4 vorgemerkt.

Folgende Einschraenkungen sind zu beachten:

TERM unterstuetzt ein spezielles Software-Handshake des TFPCX-Treiber von OM

Ren� DG0FT. TERM muss dazu im Konfigurationsmenue ALT-P auf Softwarehandshake

eingestellt werden wenn COM5 ausgewaehlt ist und entsprechend dem Manual des

TFPCX konfiguriert werden.

OM Sigi DL1MEN wird sein TFPCR nicht mit einem Terminalmode-Sendehandshake

erweitern. Dort wird leider weiterhin der Sendezeichenpuffer mit der Meldung

* TNC BUSY - LINE IGNORED *   ueberlaufen und die Datenzeile verworfen.

Wird im Konfigurationsmenue ein TFPCR-Port als Standardport von TERM konfigu-

riert und wieder die TFPCR-Schnittstelle eingestellt streikt danach der TFPCR

und uebertraegt keine Daten mehr vom und zum KISS-TNC. Der Treiber stuerzt

aber nicht ab (da TERM den alten UART-Status weitgehend wieder restauriert)

und kann mit UNTFPC entladen und neu installiert werden.

#BIN# Protokoll und transparente 8Bit Dateiuebertragung in TERM

---------------------------------------------------------------

Das #BIN# Binaerprotokoll ist ein Datenuebertragungsprotokoll zur Uebertragung

von Daten im kompletten Wertebereich eines Datenbytes von 0-255 (00H-FFH).

Es wurde urspruenglich von OM Rainer DL1BHO fuer den Programmaustausch in sei-

nem Hostmodeterminalprogramm Turbo Packet (PR) entwickelt und von anderen Pro-

grammen fuer den WA8DED Hostmode wie SP und GP uebernommen.

In der Mailboxsoftware DIEBOX 1.9 wurde vom Reinhardt DF3AV eine Variante des

#BIN# Protokolls das sogenannte BOXBIN-Protokoll zum Speichern und Auslesen

von Binaerfiles implementiert. Damit wurde auch eine Implementierung in TERM

vorgenommen, deren neueste Variante hier vorliegt.

Der sogenannte Terminalmodus in dem TERM arbeitet, ist allerdings nur bedingt

zur Uebertragung des Wertebereichs eines Bytes von 0-255 (00H-FFH) geeignet.

Die Ursache liegt darin, das einige der sogenannten Controlcodes des ASCII-

codes und sogar normale Asciizeichen Steuerfunktionen haben und daher nicht

als Nutzdaten uebertragen werden koennen. Beispiele dafuer sind:

- Die Korrekturzeichen Backspace und DEL werden im TNC intern zum Loeschen

des letzten Zeichens verwendet und koennen im Terminalmodus nicht ausge-

sendet werden.

- Einige Controlzeichen wie CTRL-C, CTRL-R, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-Y haben

spezielle Steuerfunktionen und werden von der TNC-Software intern ausge-

wertet.

- Beim Softwarehandshake koennen die Steuerzeichen XON und XOFF normaler-

weise nicht ohne weiteres als Nutzdaten uebertragen werden.

- Das Steuerzeichen ESC leitet im Terminalmodus der The Firmware immer eine

Kommandozeile ein, und kann daher nicht gesendet werden.

- Das Asciizeichen "|" dient in der Standardkonfiguration der TAPR Software

zum Umschalten zwischen den Kanaelen.

- Fruehere The Firmware Versionen und die WA8DED-Software konvertieren em-

pfangene Controlzeichen in ein Format ^+Controlcodebuchstaben um, z.B. ein

03H (CTRL-C) wird als ^C angezeigt.

Um diese Probleme zu umgehen, verfuegt die TAPR-TNC-Software ueber einen soge-

nannten Transparentmodus. In diesem Transparentmodus koennen alle Bytecodes

empfangen und auch ausgesendet werden. Die TAPR-Software verfuegt ausserdem

ueber die Moeglichkeit in den Uebertragungsrichtungen TNC -> PC und PC -> TNC

unterschiedliche Handshakeverfahren zu verwenden, was dem PC erlaubt alle

Zeichencodes zum TNC zu senden und dem TNC erlaubt den Datenfluss vom PC im

Softwarehandshakeverfahren mit XON und XOFF zu steuern.

Ab der The Firmware 2.4c TNC-Software ist es mit dieser Software moeglich im

Terminalmodus mit einem empfangsmaessigen Transparentmodus alle Bytecodes zu

empfangen. Ein Transparentmodus zum Senden existiert allerdings nicht.

Als Ergebnis der Bemuehungen der TNC-Softwareentwickler die Einschraenkungen

des Terminalmodus zu ueberwinden, kann die TAPR-Software uneingeschraenkt im

BIN-Modus arbeiten und ab Version TF2.4c mit der NORD><LINK Firmware BIN-Da-

teien aus der DIEBOX-Mailbox ausgelesen werden.

Betrieb mit der TAPR-Software

-----------------------------

Da die TAPR-Software das Hardwarehandshake unterstuetzt, wird diese Software

sinnvollerweise im Hardwarehandshake betrieben. Ausserdem muss die TAPR-Soft-

ware aus ihrer Defaulteinstellung mit 7 Bit Wortlaenge, gerader Paritaet auf

8 Bit Wortlaenge und keine Paritaetspruefung umgestellt werden. Ausserdem ist

die TAPR-Software auf transparente 8 Bit-Uebertragung ohne Nullmaskierung des

8. Bit einzustellen.

Dazu sind folgende Parametereinstellungen der TAPR und TERM notwendig:

AWLEN 8                      - 8 Bit Uebertragung

PARITY 0                     - Keine Paritaetspruefung

RESTART                      - Neue AWLEN und PARITY Einstellung einschalten

8BITCONV ON                  - Nullmaskierung des 8. Bit ausschalten

CMDTIME 0                    - Kein Verlassen des Transparentmodus mit 3 x ^C

TRFLOW OFF                   - Softwarehandshakekontrolle vom PC -> TNC im

Transparentmodus ausschalten

TXFLOW OFF                   - Softwarehandshakekontrolle vom TNC -> PC im

Transparentmodus ausschalten

TERM ist auf die Parameter 8 Bit Wortlaenge, keine Paritaetspruefung, einzu-

stellen, sowie vorzugsweise mit Hardwarehandshake zu betreiben, wenn Binaer-

daten gesendet und empfangen werden sollen.

Das Verbindungskabel zum TNC muss die Leitungen DTR, DSR, RTS und CTS beschal-

tet haben, damit Hardwarehandshake moeglich ist.

Die Maximalbeschaltung des MODEM-Verbindungskabels ist:

PC  9pol. 25 pol.                  TNC 25pol.

Pin 2     3  ---------RXD------------- 3

3     2  ---------TXD------------- 2

5     7  ---------GND------------- 7

7     4  ---------RTS------------- 4

8     5  ---------CTS------------- 5

4     20 ---------DTR------------- 20

6     6  ---------DSR------------- 6

Da das TNC2 Konzept nur RTS/CTS fuer Hardwarehandshake verwendet, reicht es bei

TNC2C, TNC2S und aehnlichen TNCs in der Regel aus am PC-Stecker DTR und RTS zu

verbinden und kommt damit mit einem 5 adrigen Kabel aus.

Bei TAPR-softwarekompatiblen Multimodecontrollern muss dagegen das Handbuch des

jeweiligen Geraetes zum Festlegen des Verbindungskabels herangezogen werden.

Wie empfange ich Binaerdaten mit TERM und TAPR-(kompatibler) Software:

1. Oben genannte Parameter einstellen

2. Gegenstation oder Mailbox connecten

3. Den gewuenschten Beitrag auswaehlen z.B. nach CHECK-Befehl

4. TAPR mit TRANS Befehl in Transparentmodus umschalten

5. ALT-U betaetigen und #BIN# Empfangsmodus waehlen

6. Bei BOXBIN-Protokoll wie angefordert hier den Mailbox Readbefehl oder der

Gegenstation Empfangsbereitschaft eingeben z.B. "Bin empfangsbereit."

7. TERM sucht die BIN-Header (Funktionsabbruch ist mit ESC moeglich)

8. TERM liesst den reinen Binaerteil ein, schliesst das File und zeigt die

empfangene und intern berechnete CRC Pruefsumme an.

9 .Beachten das nur mit BREAK (ALT-B) ein Verlassen des Transparentmodus

moeglich ist.

10.Nach Empfang aller #BIN#-Files den Empfangsmodus mit ALT-U beenden

11.Mit ALT-R Pruefung der TERM-Infos zu den RX-Files (aus Rueckholspeicher)

Punkt 4. sollte in der Datei TERMBIM.BEG und Punkt 9. in der Datei

TERMBIN.END automatisch vorgenommen werden.

Wie sende ich ein Binaerfile mit TERM und TAPR-(kompatibler) Software aus:

1. Gegenstation oder Mailbox connecten

2. Bei DIEBOX SEND Befehl absetzen oder Uebertragung mit Gegenstn absprechen

3. Bei DIEBOX Warten auf Rueckmeldung Bitte Text eingeben fuer...

4. Bei DIEBOX fuehrenden Begleittext eingeben, bei Gegenstation BIN-Sendung

ankuendigen und einige Sekunden warten, damit diese auf BIN-Empfang geht

5. TNC mit TRANS Befehl in Transparentmodus umschalten.

6. ALT-U eingeben, Aussenden waehlen und Sendedateinamen eingeben.

7. TERM sendet den BIN-Header und wartet auf Startmeldung der Mailbox/Stn

8. TERM sendet den Binaerteil und gibt die intern berechnete CRC aus.

9. DIEBOX oder die Gegenstation meldet die erfolgreiche Abspeicherung

10.Transparentmodus verlassen

Punkt 5. sollte in der Datei TERMBIM.BEG und Punkt 10. in der Datei

TERMBIN.END automatisch vorgenommen werden.

Ich empfehle nur waehrend der Binaeruebertragung im Transparentmodus der TAPR

zu bleiben, da ausser dem fehlenden Zeichenecho sehr unliebsamme Effekte auf-

treten koennen, da alle Zeichen (Bytebereich 00H-FFH) als Sendedaten ueber-

tragen werden und bei Befehlseingabe im Transparentmodus von TERM keinerlei

Korrekturen mit DEL oder Backspace moeglich sind, da diese Zeichen jetzt als

Nutzdaten gesendet werden.

Zum Testen hier ein 7PLUS-File das die Bytes 00H-FFH beinhaltet. Zum Testen

sollte das Datenfile in den eigenen Benutzerbereich transferiert und zurueck-

gelesen werden. Sind dann Originaldatei und zurueckgelesene Datei identisch

(DOS COMP-Befehl) so stimmen alle TNC-Einstellungen.

Erster Anhaltspunkt fuer eventuelle Uebertragungsprobleme sind unterschiedl-

liche CRCs von TERM und DIEBOX bei Sendung oder Empfang.

go_7+. 001 of 001 BINSATZ      0000256 0140 005 (7PLUS v1.6) ����hX�

�!!crQ��M��!nEs�֨�2�+��%�n�>O�\�;[@�0�4���a�[c����L�4^�٪��Qf!f|

���UC�<����e�TqD,�O���l���+if�ǹ�x�o;��J��77�H�,�Òʺ����ɴ�$��<�!D�

a�!�'�z�w��A�홽Ծ�밊��Kc�#_IA����[�dv���t5[�_�:��yф�W�͌@6}a�!Y�

�5���/��r�Ҁ�'�'�{�e��}c�l]J\�۲k���k~n|"Qp�̪��Is7x�����w��^T"�

�QW���%��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:{"�M

stop_7+. (BINSATZ.7PL)

Die TAPR-Software erlaubt im Transparentmodus eine richtungsabhaengige Soft-

waresteuerung mit XON und XOFF. Dazu muss der Parameter XFLOW ON sein, TERM

auf Softwarehandshake konfiguriert sein und XON und XOFF korrekt definiert

sein, damit folgende Steuerung moeglich ist:

- Empfang einer #BIN#-Datei:  TRFLOW ON   TXFLOW ON

- Senden einer  #BIN#-Datei:  TRFLOW OFF  TXFLOW ON

Anwender, die nur mit TERM BOXBIN-Daten aus einer DIEBOX lesen wollen, koennen

auf den Transparentmodus verzichten, wenn sie AUTOLF OFF schalten, damit nach

dem Zeichencode 0DH kein 0AH eingefuegt wird und bei Softwarehandshake TRFLOW

ON und TXFLOW ON einstellen. Allerdings muee das Zeichenecho in TERMBIN.BEG

dann ausgeschaltet werden, weil andernfalls das geechote #OK# in die Nutzdaten

geraet.

Bei hohen Baudraten (>=19200Bd) und gleichzeitigem hohem Datenverkehr auf dem

Einstiegsdigipeater wurden von mir haeufig Zeichenverluste bei Verwendung des

ON/XOFF-Handshake zur Flussteuerung bei BIN-Datenuebertragung beobachtet. Das

Hardwarehandshake arbeitet dagegen fehlerfrei. Die Ursache liegt wahrschein-

lich daran, das die TAPR-Software erst dann das Handshake sperrt wenn ihr Em-

pfangsdatenpuffer ganz voll ist. Waehrend das Hardwaresignal CTS praktisch

verzoegerungsfrei an der PC-Schnittstelle die Handshakesperrung signalisiert,

wirkt das XOFF erst nachdem es im PC empfangen wurde, so das TERM wahrschein-

lich ein Zeichen ins Nichts sendet, bevor die Handshakesperrung erkannt wird.

Betrieb mit der NORD><LINK Firmware TF2.7

-----------------------------------------

Ab der TF2.7 erlaubt The Firmware standardmaessig den transparenten Empfang

von BIN-Dateien. Eine Sendung von BIN-Daten ist nicht vorgesehen, da die The

Firmware nach Aussage der NORD><LINK Entwickler hauptsaechlich fuer Hostmode-

programme gedacht ist und der Terminalmodus nur zu Testzwecken bei der TNC-

Einrichtung dient.

Die The Firmware ist wie folgt einzustellen:

<ESC>Z3                (XON/XOFF Handshake ein)

<ESC>A0                (kein zusaetzliches LF nach einem CR zum Terminal)

Das Auslesen erfolgt wie folgt:

1. Mailbox oder Gegenstation connecten

2. Echo mit <ESC> E 0 bei BIN-Empfang von Terminalprogramm ausschalten

3. ALT-U (#BIN# Empfangsmodus einstellen)

4. Empfangsbereitschaft oder READ-Befehl eingeben

5. Nach Einlesen aller BIN-Files BIN-Modus durch ALT-U beenden

6. <ESC> E 1 nach BIN-Empfang von Terminalprogramm

7. Mit ALT-R Pruefung der TERM-Infos zu den RX-Files (aus Rueckholspeicher)

Es empfiehlt sich die Schritte 2. in TERMBIN.BEG und 6. in TERMBIN.END zu

definieren.

Automatisches Fangen von #BIN# Empfangsdateien

----------------------------------------------

Ab TERM V10.30 wird der #BIN# Empfang in einem Fangmodus durchgefuehrt um zu-

kuenftige DIEBOX-Erweiterungen (z.B. in Verbindung mit dem DIEBOX-Fileserver

EL) zu unterstuetzen. Dabei werden die Empfangsdaten nach #BIN#-Protokoll-

headern durchsucht und die Dateien unter dem im #BIN#-Header angegebenem Da-

teinamen abgespeichert. Ist im Header kein gueltiger IBM-Dateiname (Quelle

des BIN-File= Nicht-PC) oder kein Dateiname im Header angegeben, dann vergibt

TERM selbststaengig die Namen TERMxxxx.BIN wobei xxxx eine Zaehlnummer im

(theoretischen) Bereich von 0001-9999 ist.

Warnung: TERM ueberschreibt bestehende Dateinamen und die von TERM selbst-

staendig vergebenen Dateinamen TERMxxxx.BIN werden bei erneutem

#BIN#-Lesen (neuer ALT-U Aufruf) wieder von 0001 an neu erzeugt.

Die Dateien TERMBIN.BEG und TERMBIN.END fuer #BIN#-Protokoll

------------------------------------------------------------

Bei Terminal-BIN und BOXBIN gibt es zwei Dateien TERMBIN.BEG und TERMBIN.END,

welche die Befehle zur Umschaltung des TNC in den transparenten Uebertragungs-

modus ermoeglichen. TERMBIN.BEG schaltet den TNC in den Transparentmodus und

TERMBIN.END in den normalen Betriebsmodus.

Wie bei TERM.BEG und TERM.END muessen die Steuerzeicchen zur Befehlsschaltung

des TNC (CTRL-C fuer TAPR, ESC fuer TF) Bestandteil der Kommandozeilen sein.

Es empfiehlt sich dringend als erste Aktion mit CTRL-X eventuellen Gammel im

TNC zu loeschen, damit die Befehle in TERMBIN.BEG und TERMBIN.END fehlerfrei

arbeiten koennen.

Ich lege hier einen kleinen Editor TED bei, der vor einigen Jahren in der PC

Professionel veroeffentlicht wurde und Freeware Status hat. Der kleine Editor

kann alle Zeichencodes ausser 255 in eine Datei einfuegen.

Nachfolgend die von mir getesteten TERMBIN-Dateien fuer TAPR und The Firmware

mit LHA gepackt.

go_7+. 001 of 001 TERMBIN.LZH  0000212 0100 004 (7PLUS v2.1) ���ۤ�&

P��?�opM�"]Wŏ�<�hH6��&!4�P7�gC�@��Z�'��6����x8&���JJ��X2!!!3"!!�4!�

z��!��q���Roڄ�+!!�\�|i�7|!�Gz(i��X)!O\%!J�:���7tL�F_�gC�<�!<�

��Q[�#��z.�Ҟ�\^����vR:]rw\�7}�g�mD�N��|G�u���u�j�ߜ�t�]FC�_��^W7""Ђ

�PqXM.?���j���?�d�W"����ݘ{M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I["͘

stop_7+. (TERMBIN.7PL) [1ED8B5A2]                            �����v

8Bit Transparentuebertragung

----------------------------

Ausser dem BIN Protokoll erlaubt TERM eine transparente 8Bituebertragung mit

uebertragung aller moeglichen 256 Bytecodes. Diese Uebertragung hat leider

den Nachteil, das eine genaue Speicherung des Binaerfiles in der Regel nicht

moeglich ist und Daten am Empfangsfile angehaengt sind, welche nicht dazuge-

hoeren.

Ausserdem kann im 8BIT-Modus nur eine Epfangsdatei gleichzeitig empfangen

werden. Das beim #BIN#-Protokoll moegliche "Fangen" der BIN-Files ist nicht

moeglich.

Bei der 8BIT-Transparentuebertragung ist der TNC manuell optimal einzustellen,

da eine Automatisierung ueber TERMBIN.BEG undd TERMBIN.END hier ggf. stoert.

Die Dateien TERM8BIT.BEG und TERM8BIT.END bei 8Bit Transparentuebertragung

--------------------------------------------------------------------------

Zur Initialisierung des TNC/MMC gibt es auch hier zwei Dateien TERM8BIT.BEG

und TERM8BIT.END zur Initialisierung fuer 8 Bit Uebertragung und Reinitiali-

sierung nach der Uebertragung. Da bei der 8Bit Transparentuebertragung ande-

re Bedingungen als beim #BIN# Protokoll herrschen koennen, wurden eigene Da-

teien fuer die 8Bit Transparentuebertragung reserviert.

Der Bildschirmdump von TERM bei 8Bit Transparentuebertragung und #BIN#

----------------------------------------------------------------------

TERM gibt die uebertragenen Binaerdaten in einem speziellen Asciidump auf dem

Bildschirm in Zeilen mit maximal 78 Zeichen Laenge aus. Sonderzeichen werden

mit "." analog einem Hexdump dargestellt. Das Zeichen Linefeed <LF> wird nicht

ausgegeben und nach dem Zeichen Cariage Return <CR> werden <CR>+<LF> ausgege-

ben.

Damit wird normaler Text wie im Terminalfenster dargestellt und Probleme wie

Linkfehler sofort erkannt.

Einschraenkungen von TERM gegenueber KISSMODE- und Hostmodeterminalprogrammen

-----------------------------------------------------------------------------

1. Verbindungsueberwachung ist nicht moeglich

TERM kann im Gegensatz zu Hostmodesoftware und KISS-Software nicht erkennen,

ob die aktuelle Verbindung durch einen Linkfehler abgebaut wurde.

Es empfiehlt sich die Verbindung zur Mailbox nach guter alter Art mit

CONNECT DB0GV VIA DB0TCP DB0GV-7

durch Eingabe aller Zwischendigis aufzubauen und waehrend der Binaeruebertra-

dgung regelmaessig die CONNECT-LED und die bildschirmausgabe zu ueberwachen.

Wird die Verbindung ueber die Router von RMNC, BAYCOM oder THENET(NODE) auf-

gebaut erfolgt bei Uebertragungsabbruch ein Reconnect zum letzten Knotendigi

und dieser bekommt bei Binaersendung nach einen Linkfehler den Rest der noch

zu uebertragenden Sendedaten zu schlucken.

2. Reiner Binaerdatenempfang

Sendet ein OM seine Softwarebeschreibung und das Binaerfile in einem Beitrag

so wird nur der reine Binaerteil extrahiert und gespeichert. Der Textteil

wird ignoriert und muss normal mit ALT-E und READ -X eingelesen werden.

Ich halte allerdings den von mehreren Sysops vorgeschlagenen Infovorspann

vor dem eigentlichen BIN-Teil fuer Unsinn, da der Mailboxbeitrag dann aus

einem TEXTTEIL PLUS EINEM BINAERTEIL besteht wobei der Textvorspann nicht

ohne den BIN-Teil aus der Mailbox ausgelesen werden kann.

Dagegen ist es sinnvoller den Infotext als eigenstaendigen Beitrag in die

Mailbox einzuspielen, womit dieser gezielt ausgelesen werden kann, da man

das BIN-File meist gar nicht haben will wenn man den Infotext gelesen hat.

3. Halbduplexbetrieb waehrend der Binaeruebertragung notwendig

Die TNC-Software muss waehrend der Binaeruebertragung zwischen Terminalpro-

grammen im Halbduplexbetrieb arbeiten. Sonst wird TERM durch seine eigenen

Zeichenechos irritiert und es esteht die Gefahr das die Zeichenechos der

#BIN# Protokollmeldungen als eintreffende Nutzdaten interpretiert werden

und sich mit diesen vermischen was zu Verfaelschungen fuehrt.

Bei der TAPR-Software ist dies waehrend des TRANSparentmodus gewaehrleistet.

Bei anderer Software muss TERM eventuell im Halbduplexmodus betrieben werden,

was sich aber im Normalbetrieb als nicht sehr empfehlenswert erwiesen hat.

Kompatibilitaet der TERM #BIN# Funktionen

-----------------------------------------

Die #BIN#-Funktionen von TERM wurden auf das von DL1BHO entwickelte und von

DF3AV als (DIE)BOXBIN angepasste #BIN#-Uebertragungsprotokoll abgestimmt und

sind dazu 100% kompatibel. Leider verwenden einige Hostmodeterminalprogramme

mittlerweile eigene exotische BIN-Varianten, die zu Problemen bei der Ueber-

tragung zwischen zwei Benutzern fuehren koennen. Ich sehe aber keine Veran-

lassung das TERM diesen Varianten anzupassen, sondern halte mich an den von

DL1BHO und DF3AV definierten #BIN#-Standard.

Datenblockaden bei BIN und/oder 8BIT

------------------------------------

Es kann bei Einstellung des Softwarehandshake und nur BIN/8Bit TX passieren,

das durch Gammelempfang ein CTRL-S empfangen wurde und z.B. der Sendebefehl

beim BIN oder 8BIT blockiert. Hier ist jetzt durch ESC ein Abbruch moeglich.

Das Hexdumpfenster zur Beobachtung der RS232 Aktivitaeten

---------------------------------------------------------

Fuer Pruef- und Testzwecke wurde TERM um ein Hexdumpmonitorfenster erweitert,

welches alle Aktivitaeten auf der RS232 Schnittstelle mitprotokolliert, ohne

diese zu bewerten. Das heisst alle Zeichenmanipulationen, die TERM intern vor-

nimmt werden erfasst, wie z.B. das Ausfiltern des Asciicodes NUL im Terminal-

betrieb oder Einfuegen zusaetzlicher Zeichen werden erfasst.

Bei RTTY im CCITT Nr.2 Code werden die Empfangsdaten im Hexfenster korrekt im

5 Bit-Code und im Asciidump gemaess der in TERM aktuellen Ebene dagestellt.

Das BUchstabenebenebenenumschaltzeichen BU wird als "<" und das Ziffern-/Son-

derzeichenebenumschaltzeichen ZI wird als ">" wie auch bei der manuellen Ebe-

nenschaltung in TERM dargestellt.

Auf dem Bildschirm werden Sende- und Empfangsdaten mit ihrer jeweiligen Farbe

verknuepft ausgegeben.

Bei eingeschaltetem Hexmonitor werden vollstaendige Dumpzeilen beim Mitdrucken

und Speicherung in eine Empgangsdatei anstelle der normalen zeichenweisen

Speicherung erfasst.

Das Hexdumpfenster hat leider den Nachteil, das es eine Menge CPU-Leistung be-

ansprucht und die Geschwindigkeit von TERM stark herabsetzt. Es sollte daher

nur fuer Testzwecke z.B. Kontrolle des TNC verwendet werden.

Die Nutzung der maximal moeglichen PC-Standardbaudraten

-------------------------------------------------------

TERM ermoeglicht es eine serielle PC-Standardschnittstelle mit der hoechst-

moeglichen Geschwindigkeit von 115200 Baud zu verwenden. Dies ist die max.

ueberhaupt moegliche Baudrate beim Baudratenteilerfaktor 1.

Die PC-Schnittstelle erlaubt folgende High-Speed-Baudraten bei folgenden

Baudratenteilerfaktoren bei der UART-Taktfrequenz 1.8432MHz:

Teilerfaktor       Resultierende Baudrate:

6                    19200 Bd

3                    38400 Bd

2                    57600 Bd

1                   115200 Bd

Die maximale Baudrate eines 4.92Mhz TNC2 ist 19200Bd und fuer die 9.8Mhz TNC2

38400 Baud. Bei 19.6MHz TNC2 laeuft die Baudrate mit 76800Bd aus dem mit einer

normalen PC-Schnittstellenkarte einstellbaren Bereich raus. Die TNC3 und TNC4

leiten ihren Baudratentakt analog einer PC-Schnittstellenkarte ab, so das die

57600Bd und 115200Bd einer noirmalen PC-Schnittstellenkarte verwendbar sind.

Fuer 57600Bd und 115200Bd sind auf der Schnittstellenkarte die RS232-Treiber

und Empfaenger durch fuer diese Bitraten geeignete Typen zu ersetzen.

Unterstuetzung von "getunten" RS232-Karten mit hoeherer UART-Takt-Frequenz

--------------------------------------------------------------------------

Bei Verwendung eines 19.6Mhz TNC2 kann mit einer normalen COM-Karte die durch

die 74HC4060 Teilerkette eingestellte TNC2-Baudrate von 76800Baud nicht mehr

eingestellt werden, da der UART-Baudratenteilerfaktor des PC-UART diese nicht

mehr erfasst. Es ist aber moeglich eine PC-UART-Karte zu "tunen". Der normale

UART-Takt eines PC-UART betraegt 1.8432MHz. Die maximal moegliche Taktrate

eines 16550A UART betraegt 8MHz. Damit kann man auch Quarze von 3.6864MHz und

7.3728MHz verwenden. Dies bedeutet eine Verdopplung (3.6864MHz) oder Vervier-

fachung (7.3728MHz) der maximal moeglichen Baudrate. TERM hat nun im ALT-P-

Menue bei den Hardwareparametern einen zusaetzlichen Parameter SCF (Serial

Clock Factor 1-8) der den Korrekturfaktor zur Nennfrequenz 1.8432MHz angibt,

so dass die Baudratenangaben korrekt verwaltet werden koennen. Um eine RS232-

Karte zu "tunen" sollte der UART-Takt noch aus einem 1.832MHz Quarz abgeleitet

werden. Auf dieser Karte sollten dann 16550A UARTs mit einem 3.6864Mhz oder

7.3728Mhz Quarz eingesetzt werden. Zusaetzlich sind auf der Schnittstellen-

karte die Schnittstellentreiber 75188 (1488) und 75189 (1489) durch 1488A und

1489A und im TNC2 der MAX232 durch den MAX232A zu ersetzen, die bis 100 kBaud

spezifiziert sind. Es ist auch zu beachten, das nicht mehr jedes x-beliebige

NF-Kabel als Verbindungskabel zwischen PC und TNC verwendbar ist, sondern nur

noch spezielle Schnittstellenkabel.

Die Baudrate berechnet sich aus der Formel "UART-Takt/16/Teiler", wobei der

Teiler ein 16 Bit Wort (1-65535) im UART zur Baudratenprogrammierung ist.

Hier die Liste der abhaengig von der UART-Taktfrequenz einstellbaren Teiler

und Baudraten ab 19200 Baud (unabhaengig davon ob diese noch sinnvoll sind):

1.8432Mhz            3.6864Mhz             7.3228Mhz

Teiler    Baudrate    Teiler    Baudrate     Teiler    Baudrate

6      19200 Bd      12       19200 Bd      24       19200 Bd

3      38400 Bd       6       38400 Bd      12       38400 Bd

2      57600 Bd       3       76800 Bd       6       76800 Bd

1     115200 Bd       2      115200 Bd       3      153600 Bd

1      230400 Bd       2      307200 Bd

1      614400 Bd

Zu beachten ist noch, das die PC-Standard-UARTs vom Typ 16450 nur bis 3.1MHz

spezifiziert sind. Man sollte nicht einen 16450 mit 3.6864Mhz "verheizen".